| ## PREPARATION DE PERMIS DE TRAVAIL # FICHE DE METHODOLOGIE DE TRAVAIL |  |
| --- | --- |
| DEMANDEUR DU TRAVAIL (NOM FONCTION & SOCIETE) | AMANI Kouadio jean-baptiste Conducteur de Travaux Univelect (UNIVELECT) |
| DESCRIPTION : Travaux de pose GE et de luminaires à l’infirmerie |  |
| DESIGNATION | DETAILS |
| Travail | TRAVAUX DE POSE GE ET DE LUMINAIRES |
| Site | SIEGE VIVO INFIMERIE |
| Outils / équipements | - Caisse à outils - Multimètre - Perceuse - Rallonge - Escabeau ou échafaudage |
| Equipements de Protection Individuelle | - Casque de sécurité, Gants, Lunettes de sécurité, harnais - Tenue de travail, chaussures de sécurité - Bouchon d’oreille |
| Séquence / méthode de travail | - Approvisionnement du matériel - Confection de longrines - Fouille et passage des câbles - Pose du groupe électrogène et de l’inverseur - Consignation du départ du coffret de l’infirmerie - Raccordement du GE, de l’inverseur et de l’utilisation - Déconsignation du départ - Test de fonctionnement - Repérage des points de fixations des lampes - Perçage des points de fixations des lampes - Fixation des chainettes pour le supportage des lampes - Pose des lampes - Passage des goulottes et câble - Raccordement des lampes - Test sur la nouvelle installation ; - Replis du chantier |
| Dangers/Menaces possibles | - Trébuchement, Blessures - Electrocution - Electrisation |
| Mesures de réduction des risques impliqués | - Balisage de la zone d’intervention - Port d’EPI - Respect de la procédure de consignation électrique |
| Détails des isolations (mécaniques, électrique…) possibles | Isolation électrique |
| Elimination des déchets provenant du travail | Nettoyage du chantier |
| Personnes impliquées et Responsabilités | Amani JB (CONDUCTEUR TRAVAUX) TRAORE MOHAMED (REFERENT GE) |
| Préparé par (Nom et signature) | AMANI JEAN BAPTISTE |